پروژه پیاده سازی امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس

منشور IEEE 802.1x در 3 فاز  بهمراه آموزش

کارفرما: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مجري پروژه : سعید محمودپور

فهرست مطالب

1- موضوع	4

2- خلاصه مدیریتی	4

3- هدف:	4

4- راهکار	4

5- قلمرو:	4

5-1- نقاط جغرافیایی	4

6- همبندی شبکه	5

7- شرح کار	6

8- لیست تجهیزات	6

9- برنامه ریزی آموزش	6

10- مدت اجرای پروژه	6

فهرست شکل‌ها

شکل 1- ارتباطات و رسانه‎ها	5

فهرست جدول‌ها

جدول 1- لیست برنامه	6

# موضوع

پیاده سازی در راستای ارتقا امنیت شبکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  طبق خط مشی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری  بر اساس منشور IEEE 802.1x با استفاده از راهکار ISE محصول شرکت سیسکو .

# خلاصه مدیریتی

در این مستند شرح نیازمندی‎های اجرایی پروژه شامل راهکار، قلمرو و لیست تجهیزات آمده است.

# هدف:

هدف از ارایه این مستند، معرفی قلمروی و نیز راهکار و لیست تجهیزات جهت اجرای موضوع مستند می‎باشد.

# راهکار

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر دارد در راستای امن سازی دسترسی به شبکه رایانه‎ای، استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x با استفاده از راهکار ISE محصول شرکت سیسکو را به طور کامل در شبکه‎‎ی خود پیاده سازی نماید.

# قلمرو:

قلمروی اجرایی این پروژه محدود به یک هزار کاربر در سه نقطه‎ی جغرافیایی محدود به شهر تهران بزرگ و نیز لیست تجهیزات ارائه شده می‎باشد.

## نقاط جغرافیایی

### مجتمع امام خمینی (ره)

- دارای 400 کاربر (Endpoint) در شبکه کابلی .

- دارای سه سرور مجازی با بستر ذخیره سازی مشترک و امکانات پشتیبان گیری مناسب .

- تمامی سوییچ های شبکه مدل های (Cisco 2960, 3550 ) در لایه Access می‎باشد.

- تمامی سوییچ های شبکه مدل های (Cisco 3750 G) در لایه Distribution می‎باشند.

### ساختمان فاطمی شماره یک

•	دارای 100 کاربر (Endpoint) در شبکه کابلی .

•	دارای یک سرور مجازی با بستر ذخیره سازی مشترک و امکانات پشتیبان گیری مناسب.

•	تمامی سوییچ های شبکه مدل های (Cisco 2960, 3550 ) در لایه Access می‎باشد.

•	تمامی سوییچ های شبکه مدل های (Cisco 3750 G) در لایه Distribution می‎باشند.

### ساختمان فاطمی شماره دو

•	دارای 100 کاربر (Endpoint) در شبکه کابلی.

•	تمامی سوییچ های شبکه مدل های (Cisco 2960, 3550 ) در لایه Access می‎باشد.

•	تمامی سوییچ های شبکه مدل های (Cisco 3550) در لایه Distribution می‎باشند.

# همبندی شبکه

ارتباط ساختمان فاطمی شماره دو با ساختمان شماره یک بوسیله یک کابل فیبر نوری به مسافت 400 متر و پهنای باند یک گیگابیت برقرار شده است و نیازی به قرار دادن سرور و تجهیزات کال شبکه در ساختمان شماره دو نمی‎باشد.

ارتباط ساختمان فاطمی شماره یک با مجتمع امام خمینی بوسیله ارتباط 15 مگابیت فیبر نوری (MPLS) برقرار است و تنها سرور مجازی برای دامین کنترلر ثانویه و به روز رسان‎ها می باشد.

تصویر زیر ارتباطات و رسانه‎ها را نمایش می‎دهد.

ارتباطات و رسانه‎ها

# شرح کار

پس از بررسی اداره شبکه به این نتیجه رسیده شد که با استفاده از ماشین های مجازی و لایسنس های مربوطه محصول Cisco ISE را می توانیم با چهار ماشین مجازی در مجتمع و یک ماشین مجازی در ساختمان فاطمی شماره یک نصب کنیم.

# نرم افزار مورد نیاز

لیست نرم افزار

| No. | Item | Description |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisco ISE-2.6.0.156 | Primary Complex |  |
| 2 | Cisco ISE-2.6.0.156 | Secondary Complex |  |
| 3 | Cisco ISE-2.6.0.156 | Primary Fatemi |  |
| 4 | Cisco ISE-2.6.0.156 | Secondary Fatemi |  |

- با توجه به قیمت بالای نرم افزار فوق (در حدود 7000 دلار) در این پروژه از نرم افزار های قفل شکسته استفاده می شود.

# برنامه ریزی آموزش

آموزش جهت راهبری و پشتیبانی موضوع پروژه به مدت شصت ساعت به چهار نفر از پرسنل سازمان که درپروژه همکاری خواهند داشت خواهد بود. سرفصل‌های دقیق آموزش طی جلسات فنی مشخص خواهد شد و برنامه‌ی آموزش نیز بر اساس فازبندی اعلام شده شروع و خاتمه خواهد یافت.

# مدت اجرای پروژه

زمان پیاده سازی در 3 فاز و هر فاز به مدت 3 ماه می باشد

10-1  فاز اول نصب و پیاده سازی استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x  و تحویل، برای  200 کامپیوتر مجتمع امام خمینی(ره) به مدت سه ماه.

10-2 فاز دوم نصب و پیاده سازی استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x  برای  200 کامپیوتر مجتمع امام خمینی(ره) و تکمیل و عیب یابی و تحویل در مجموع 400 کامپیوتر به مدت سه ماه.

10-3 فاز سوم نصب و پیاده سازی استاندارد امنیت مبتنی بر درگاه شبکه بر اساس منشور IEEE 802.1x برای 100 کامپیوتر ساختمان شماره 1 فاطمی و 100 کامپیوتر ساختمان شماره 2 فاطمی و تکمیل پروژه و عیب یابی و تحویل به مدت سه ماه.

در این راستا برنامه آموزشی و سرفصل‌های دقیق آن طی جلسات فنی در فاز اول پروژه مشخص خواهد شد و برنامه‌ی آموزش نیز بر اساس فازبندی اعلام شده شروع و خاتمه خواهد یافت.